Автор разработчик:

Агошков В.Н., преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ РБ «РМТ»

Комплект контрольно – измерительных материалов по учебной дисциплине. «Метрология, стандартизация и сертификация»  является составной  частью фонда оценочных средств основной профессиональной общеобразовательной программы по профессии/специальности 35.02.16   «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» входящей в состав укрупненной группы специальностей  35.00.00. Сельское лесное и рыбное хозяйство

Комплект контрольно – измерительных материалов содержит оценочные материалы и обеспечивает проведение входного контроля, текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

КИМ включает комплексно ориентированные задания для оценки освоения умений и усвоения знаний по учебной дисциплине.

# 1. Комплект оценочных средств

Задания для проведения промежуточной аттестации.

Тестирование

Тест 1

Раздел 1. Метрология

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

Вопрос № 1.1

В определение «измерение» не входит следующее утверждение:

Варианты ответов:

1. нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей

2. результаты выражаются в узаконенных единицах

3. с применением технического средства, хранящего единицу физической величины

4. это совокупность операций по определению физической величины

Вопрос № 1.2

Если результаты измерений изменяющейся во времени величины сопровождаются указанием моментов измерений, то измерения называют…

Варианты ответов:

1. статистическими

2. динамическими

3. многократными

4. совокупными

Вопрос № 1..3

Выражение Q = q [Q], где [Q] – единица измерения, q – числовое значение, является…

Варианты ответов:

1. математической моделью измерений

2. линейным преобразованием

3. основным постулатом метрологии

4. основным уравнением измерений по шкале отношений

Вопрос № 1.4

По способу получения информации измерения разделяют…

Варианты ответов:

1. однократные и многократные

2. статические и динамические

3. прямые, косвенные, совокупные и совместные

4. абсолютные и относительные

Вопрос № 1.5

- Метод непосредственной оценки имеет следующее достоинство:

Варианты ответов:

1. дает возможность выполнять измерения величины в широком диапазоне без перенастройки

2. эффективен при контроле в массовом производстве

3. сравнительно небольшую инструментальную составляющую погрешности измерений

4. обеспечивает высокую чувствительность

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

Вопрос № 1.6

По метрологическому назначению средства измерений делятся на…

Варианты ответов:

1. основные

2. эталоны

3. рабочие

4. дополнительные

Вопрос № 1.7

По способу выражения погрешности средств измерений могут быть …

Варианты ответов:

1. абсолютные

2. грубые

3. случайные

4. относительные

Вопрос № 1.8

Классом точности называется обобщенная характеристика, выражаемая пределами допускаемых погрешностей …

Варианты ответов:

1. основной

2. систематической

3. дополнительной

4. случайной

Вопрос № 1.9

Классы точности наносят на…

Варианты ответов:

1. указатели (стрелки)

2. корпуса средств измерений

3. стойки

4. циферблаты

Вопрос № 1.10

Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности средств измерений, то класс точности обозначается …

Варианты ответов:

1. буквами арабского алфавита

2. малыми буквами римского алфавита

3. римскими цифрами

4. прописными буквами латинского алфавита

10 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 13 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

| 13-11 баллов | отлично |
| --- | --- |
| 10-7 баллов | хорошо |
| 6 баллов | удовлетворительно |
| менее 6 баллов | не удовлетворительно |

Преподаватель:

Тест 2

Раздел 2 Стандартизация

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

Вопрос № 2.1

объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на добровольной основе для разработки государственных, региональных и международных стандартов – это…

Варианты ответов:

1. инженерное общество

2. орган по стандартизации

3. технический комитет по стандартизации

4. служба стандартизации

Вопрос № 2.2

Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по стандартизации в пределах установленной компетенции – это…

Варианты ответов:

1. технический комитет по стандартизации

2. орган государственного надзора за стандартами

3. служба стандартизации

4. испытательная лаборатория

Вопрос № 2.3

Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области – это…

Варианты ответов:

1. постановление правительства

2. технические условия

3. стандарт

4. технический регламент

Вопрос № 2.4

Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования – это…

Варианты ответов:

1. национальный стандарт

2. технические условия

3. сертификат

4. рекомендации по стандартизации

Вопрос № 2.5

Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и производства в процессах создания и использования продукции устанавливают…

Варианты ответов:

1. основополагающие стандарты

2. стандарты на термины и определения

3. стандарты на продукцию

4. стандарты на методы контроля (испытаний)

Вопрос № 2.6

К компетенции Всемирной торговой организации (ВТО) не относится…

Варианты ответов:

1. создание и развитие эффективной службы здравоохранения, оздоровления окружающей среды

2. соглашение по тарифам и торговле

3. защита прав интеллектуальной собственности

4. инвестиционная деятельность

Вопрос № 2.7

Европейские стандарты разрабатывает (ют)…

Варианты ответов:

1. национальные организации стран ЕС

2. европейский комитет по стандартизации

3. региональные организации;

4. ведомственные организации

Вопрос № 2.8

Цель международной стандартизации – это

Варианты ответов:

1. устранение технических барьеров в торговле

2. привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации

3. упразднение национальных стандартов

4. разработка самых высоких требований

8 заданий, каждое задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 8 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

| 8 баллов | отлично |
| --- | --- |
| 6 – 7 баллов | хорошо |
| 5 баллов | удовлетворительно |
| менее 5 баллов | не удовлетворительно |

Преподаватель:

Тест 2.1

Раздел 2. Стандартизация (Тема 2.2, Тема 2.3, Тема 2.4)

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

Вопрос № 2.1

Что такое качество объекта?

Варианты ответов:

1. Наилучшие характеристики объекта.

2. Присущие характеристики объекта.

3. Степень соответствия присущих характеристик требованиям.

Вопрос № 2.2

Что такое взаимозаменяемость?

Варианты ответов:

1. Свойство деталей и сборочных единиц изделий, независимо изготовленных с заданной точностью обеспечивать возможность сборки с использованием компенсаторов.

2. Свойство деталей и сборочных единиц изделий, независимо изготовленных с заданной точностью обеспечивать возможность беспригоночной сборки.

3. Свойство деталей и сборочных единиц изделий, независимо изготовленных с заданной точностью обеспечивать возможность сборки с предварительной сортировки деталей по размерам.

Вопрос № 2.3

Что такое предельные размеры элемента?

Варианты ответов:

1. Наибольший и наименьший размеры элемента, установленные измерением.

2. Размеры, определенные исходя из функционального назначения элемента.

3. Два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться действительный размер годной детали.

Вопрос № 2.4

Что такое нижнее предельное отклонение?

Варианты ответов:

1. Алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами.

2. Алгебраическая разность между наименьшим и номинальным размерами.

3. Алгебраическая разность между номинальным и действительным размерами.

Вопрос № 2.5

Чему равен допуск размера  180−0,070−0,045

Варианты ответов:

1. Т = 45 мкм.

2. Т = 25 мкм.

3. Т = 115 мкм.

Вопрос № 2.6

Что такое посадка в системе отверстия?

Варианты ответов:

1.Посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением

различных валов с различными отверстиями.

2. Посадки, в которых различные зазоры получаются соединением различных отверстий с основным валом.

3. Посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением

различных валов с основным отверстием.

Вопрос № 2.7

Чему равно число квалитетов в единой системе допусков и посадок для гладких

цилиндрических поверхностей?

Варианты ответов:

1. 18.

2. 10.

3. 5.

4. 12.

Вопрос № 2.8

Чему равен наибольший зазор в посадке Ø 60Н7\ m6?

Предельные отклонения отверстия Ø 60 Н7: ES = 30 мкм. EI = 0.

Предельные отклонения вала Ø 60 m6: es = 30 мкм ei = 11 мкм.

Варианты ответов:

1. S max = 30 мкм.

2. S max = 11 мкм.

3. S max = 19 мкм.

4. S max = 60 мкм.

Вопрос № 2.9

Что такое натяг в посадке?

Варианты ответов:

1. N = d – D при условии, что d > D

2. N = D – d при условии, что D > d

3. N = d + ES/

D – диаметр отверстия.

d – диаметр вала.

Вопрос № 2.10

Условное обозначение переходных посадок в системе вала

Варианты ответов:

1. Js/h, K/h, M/h, А/h.

2. Js/h, F/h, M/h, P/h.

3. H/js, H/m, H/k, H/n.

4. Js/h, K/h, M/h, N/h.

Вопрос № 2.11

Следствием каких отклонений формы и расположения является торцевое биение?

Варианты ответов:

1. Отклонение от круглости и отклонение от перпендикулярности.

2. Отклонение симметричности и отклонение плоскостности.

3. Отклонение от перпендикулярности и отклонение от плоскотности.

4. Отклонение от прямолинейности отклонение наклона.

Вопрос № 2.12

Какое условное обозначение из приведенных ниже не является параметром шероховатости?

Варианты ответов:

1. Ra.

2. Rmax.

3. Тd

Вопрос № 2.13

Какой вариант ответа указывает посадку подшипника?

Варианты ответов:

1. H7/m6.

2. M6/h6.

3. L6/g6.

4. K6/jз55

Вопрос № 2.14

Какой вариант ответа указывает подвижную посадку подшипника на вал.

Варианты ответов:

1. Ø 150 L0/n6.

2.Ø 150 L0/g6.

3. Ø 150 M6/l0.

4. Ø 150 G6/h5.

Вопрос № 2.15

Какой вариант ответа указывает неподвижную посадку подшипника качения в корпус?

Варианты ответов:

1. Ø 200 L6/m6.

2. Ø 200 N6/l6.

3. Ø 200 L0/f6.

4. Ø 200 F6/l0/

Вопрос № 2.16

За какую характеристику зубчатого колеса отвечает степень точности по нормам контакта?

Варианты ответов:

1. За согласованность поворота.

2. За отсутствие циклических погрешностей.

3. За погрешности формы зубьев.

4. За пятно контакта.

Вопрос № 2.17

Какой тип посадки у данного резьбового соединения?

М12 – 5Н6Н/ 6g7g ГОСТ 16093 – 82

Варианты ответов:

1. Посадка с зазором.

2. Посадка с натягом.

3. Переходная посадка.

4. Специальная резьбовая посадка.

17 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 17 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

| 15 -17 баллов | отлично |
| --- | --- |
| 9-14 баллов | хорошо |
| 8 баллов | удовлетворительно |
| менее 8 баллов | не удовлетворительно |

Преподаватель:

Тест 3

Раздел 3.

Качество продукции

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

3.1. Показатели надежности продукции:

а) безотказность, долговечность;

б) ремонтопригодность;

в) прочность.

3.2. Основные направления деятельности в области качества:

а) планирование качества;

б) управление качеством;

в) обеспечение качества;

г) нет правильного ответа.

3. 3. Принципы организации системы качества:

а) Соответствие, документирование;

б) единоначалие, подконтрольность;

в) комплексность, законность;

г) нет правильного ответа.

3.4. Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением –это:

а) конкурентоспособность;

б) качество продукции;

в) стандартизация.

3.5. Совокупность действий и процедур с целью подтверждения того, что товар соответствует требованиям стандартов – это:

а) стандартизация;

б) сертификация;

в) нет правильного ответа.

5 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 10 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

| 8-10 баллов | отлично |
| --- | --- |
| 6-7 баллов | хорошо |
| 5 баллов | удовлетворительно |
| менее 5 баллов | не удовлетворительно |

Преподаватель:

Тест 4

Раздел 4. Сертификация

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

Вопрос № 4.1

Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – это…

Варианты ответов:

1. аттестат

2. знак соответствия

3. сертификат соответствия

4. свидетельство о соответствии

Вопрос № 4.2

Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту осуществляется…

Варианты ответов:

1. свидетельством о соответствии

2. декларацией о соответствии

3. знаком соответствия

4. сертификатом соответствия

Вопрос № 4.3

Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены Федеральным законом…

Варианты ответов:

1. «О техническом регулировании»

2. «О защите прав потребителя»

3. «О стандартизации»

4. «Об обеспечении единства измерений»

Вопрос № 4.4

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель не вправе…

Варианты ответов:

1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия

2. обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на данную продукцию

3. обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)

4. применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения соответствия

Вопрос № 4.5

Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических регламентов?

Варианты ответов:

1. «О сертификации продукции и услуг»

2. «О техническом регулировании»

3. «О защите прав потребителей»

4. «О стандартизации»

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

Вопрос № 4.6

В существующих схемах сертификации продукции используются следующие способы доказательства соответствия:

Варианты ответов:

1. испытание каждого образца продукции

2. рассмотрение заявления-декларации о соответствии

3. рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной региональным органом хозяйствования

4. анализ годового отчѐта изготовителя о хозяйственной деятельности предприятия (организации)

5. испытание типа продукции

Вопрос № 4.7

В соответствии со схемами сертификации продукции инспекционный контроль предусматривает:

Варианты ответов:

1. контроль ранее сертифицированной системы качества

2. испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца или потребителя

3. рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении продаж (поставок) продукции

4. анализ состояния производства

5. наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию производства

Вопрос № 4.8

Системой сертификации называют совокупность...

Варианты ответов:

1. требований, предъявляемых к продукции

2. участников и правил функционирования системы

3. правил по выполнению работ сертификации по данной системе

4. стандартов, предъявляемых к продукции

Вопрос № 4.9

Создать систему добровольной сертификации могут ...

Варианты ответов:

1. Росстандарт Российской Федерации

2. юридическое лицо

3. индивидуальный предприниматель

4. союз потребителей

Вопрос № 4.10

Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ...

Варианты ответов:

1. принятие декларации о соответствии

2. обязательная сертификация

3. добровольное подтверждение соответствия

4. добровольная сертификация

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

Вопрос № 4.11

Обязательной сертификации подлежат услуги…

Варианты ответов:

1. оптовой торговли

2. образования

3. общественного питания

4. технического обслуживания и ремонта транспортных средств

Вопрос № 4.12

Среди основных этапов сертификации можно выделить…

Варианты ответов:

1. оспаривание решения по сертификации

2. оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям

3. заявку на сертификацию

4. оценка уровня качества продукции

Вопрос № 4.13

Этап заявки на сертификацию включает…

Варианты ответов:

1. выбор органа по сертификации

2. подачу заявки

3. инспекционный контроль

4. решение по сертификации

Вопрос № 4.14

Услуги нематериального характера оцениваются…

Варианты ответов:

1. не оцениваются при сертификации

2. с использованием технических средств, имеющих свидетельство о поверке

3. экспертным методом

4. социологическим методом

Вопрос № 4.15

Сертификация систем менеджмента качества включает этапы…

Варианты ответов:

1. анализ документов системы менеджмента качества организации-заявителя органом по сертификации

2. проведение аудита и подготовка акта по результатам аудита

3. определение экономического эффекта от внедрения системы менеджмента качества на предприятии

4. решение руководства предприятия о сертификации системы менеджмента качества.

15 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 26 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

| 26-22 балла | отлично |
| --- | --- |
| 21 -14 баллов | хорошо |
| 13 баллов | удовлетворительно |
| менее 13 баллов | не удовлетворительно |

Преподаватель:

3.2.1.4 Внеаудиторная самостоятельная работа (ВнСР):

Работа с конспектом лекции, учебной литературой.

- Подготовка к опросу по теме.

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

3. Оценка освоения умений и знаний (типовые задания)

(Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной дисциплине)

3.3 Дифференцированный зачет по УД «Метрология, стандартизация и сертификация» проводится в виде тестирования.

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по

УД Метрология, стандартизация и сертификация

1. Понятие стандартизации. Объекты и область стандартизации.

2. Государственная система стандартизации РФ

3. Задачи и принципы стандартизации.

4. Методы стандартизации.

5. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов

6. Качество продукции. Показатели качества продукции

7. Взаимозаменяемость

8. Система стандартизации в машиностроении

9. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. Основные положения, термины и определения.

10. Гладкие цилиндрические соединения.

11. Расчет и выбор посадок

12. Допуски и посадки резьбовых, шпоночных, шлицевых и зубчатых соединений.

13. Отклонение формы поверхности или профиля и причины их возникновения.

14. Шероховатость и волнистость поверхности.

15. Размерные цепи

16. Понятия об измерениях и их единицах

17. Государственная метрологическая служба РФ

18. Метрологические показатели измерительных средств

19. Условия, определяющие выбор измерительных средств

20. Виды погрешностей.

21. Средства измерений

22. Единство измерений. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

23. Поверка средств измерений

24. Средства измерений линейных размеров

25. Средства измерений угловых размеров

26. Калибры

27. Основы сертификации

28. Правовые основы сертификации в РФ

29. Сертификация систем качества

30. Экономическое обоснование качества продукции

ВАРИАНТ 1. Тестирование по курсу Метрология, стандартизация и сертификация

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

- Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их

единства и способах достижения требуемой точности;

2.  Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

3.  Качественная характеристика физической величины называется …

а) размером;

б) размерностью;

в) количественными измерениями нефизических величин.

4.  К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы.

5.  При описании пространственно-временных и механических явлений  в СИ за основные единицы принимаются …

а) кг, м, Н;

б) м, кг, Дж, ;

в) кг, м, с.

6.  Для поверки эталонов-копий служат …

а) государственные эталоны;

б) эталоны сравнения;

в) эталоны 1-го разряда.

7.  Для поверки рабочих мер и приборов служат …

а) рабочие эталоны;

б) эталоны-копии;

в) эталоны сравнения.

8. Разновидностями прямых методов измерения являются …

а) методы непосредственной оценки;

б) методы сравнения;

в) методы непосредственной оценки и методы сравнения.

9.  По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

10. В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

11.  Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

12. К метрологическим характеристикам средств измерений относятся …

а) цена деления, диапазон измерения, класс точности, потребляемая мощность;

б) кодовые характеристики, диапазон измерения, быстродействие;

в) диапазон измерения, класс точности, габаритные размеры, стоимость.

13.  Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют …

а) вещественной мерой,

б) измерительной установкой;

в) первичным эталоном величины

14.  При одновременном измерении нескольких неодноименных величин измерения называют…

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

15.  Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины соизмерима со скоростью измерений, называются …

а) техническими;

б) метрологическими;

в) динамическими.

16.  Сущность стандартизации – это …

а) правовое регулирование отношений в области установления, применения и использования обязательных требований;

б) подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям;

в) деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих правила и характеристики для добровольного многократного применения.

17.  Объектом стандартизации не являются …

а) термины и обозначения;

б) бизнес-планы;

в) технологические процессы.

18 К документам в области стандартизации не относятся …

а) технические регламенты;

б) стандарты организаций и предприятий;

в) планы организаций и предприятий;

19.  Гармонизацией национальных стандартов с международными достигается …

а) развитие международной стандартизации;

б) повышение уровня стандартов;

в) устранение барьеров в международной торговле.

20.  В основу параметрических и размерных рядов положена …

а) кодирование объектов стандартизации;

б) система предпочтительных чисел;

в) классификация объектов стандартизации.

21 Ведущей организацией в области международной стандартизации является …

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);

б) Международная организация по стандартизации (ИСО);

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

22.  Объектами стандартизации МЭК являются …

а) бытовые электроприборы;

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары.

23.  Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;

в) декларацией о соответствии.

24.  Целью принципа обеспечения функциональной взаимозаменяемости является …

а) обеспечение замены деталей, узлов, агрегатов без дополнительной обработки в процессе сборки продукции;

б) установление значений стандартизованных параметров комплектующих деталей;

в) облегчение классификации комплектующих деталей.

25.  Определить класс точности прибора с пределом измерения 25 мА, если его абсолютная погрешность равна 0,05 мА.

а) 0,5;

б) 2,5;

в) 0,2.

25 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

| 20-25 баллов | отлично |
| --- | --- |
| 16-19 баллов | хорошо |
| 10 - 15 баллов | удовлетворительно |
| 1 -9 баллов | не удовлетворительно |

Преподаватель:

ВАРИАНТ 2. Тестирование по курсу Метрология, стандартизация и сертификация

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

1.  Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

2.  Количественная характеристика физической величины называется

а) размером;

б) размерностью;

в) объектом измерения.

3.  Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

4.  При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается…

а) вольт;

б) ом;

в) ампер.

5.  При описании световых явлений в СИ за основную единицу принимается …

а) световой квант;

б) кандела;

в) люмен.

6.  Для поверки рабочих эталонов служат …

а) эталоны-копии;

б) государственные эталоны;

в) эталоны сравнения.

7.  Разновидностями прямых методов измерения являются …

а) методы непосредственной оценки;

б) методы сравнения;

в) методы непосредственной оценки и методы сравнения.

8.  По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) равноточные и неравноточные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

9.  В зависимости от выражения результатов измерения делятся на …

а) равноточные и неравноточные;

б) абсолютные и относительные;

в) технические и метрологические.

10.  Основной погрешностью средства измерения называется погрешность, определяемая …

а) в рабочих условиях измерений;

б) в предельных условиях измерений;

в) в нормальных условиях измерений.

11.  При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

12.  Измерения, при которых значение измеряемой величины находят на основании известной зависимости между ней и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

13.  Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины много меньше скорости измерений, называются …

а) техническими;

б) метрологическими;

в) статическими

14.  Сущность стандартизации – это …

а) правовое регулирование отношений в области установления, применения и использования обязательных требований;

б) подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям;

в) деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих правила и характеристики для добровольного многократного применения.

15. Цели стандартизации – это …

а) аудит систем качества;

б) внедрение результатов унификации;

в) разработка норм, требований, правил, обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов.

16.  К документам в области стандартизации не относятся …

а) национальные стандарты;

б) технические регламенты;

в) бизнес-планы.

17.  К документам в области стандартизации не относятся …

а) общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

б) национальные стандарты;

в) юридические кодексы.

18.  Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются

а) английский, французский, немецкий;

б) английский, французский, русский;

в) английский, немецкий, русский.

19.  Математическую основу параметрической стандартизации составляют …

а) ряды предпочтительных чисел, построенные на основе арифметической прогрессии и геометрической прогрессии;

б) знакопостоянные сходящиеся ряды;

в) знакопостоянные расходящиеся ряды.

20.  Главной целью деятельности ИСО (Международной организации по стандартизации) является …

а) повышение значимости международных стандартов;

б) подготовка ведущих специалистов в области стандартизации и подтверждения соответствия;

в) содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами.

21.  Объектами стандартизации МЭК являются …

а) стандартные напряжения и частоты;

б) сельское строительство;

в) водонагревательные газовые приборы.

22.  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет …

а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

б) Территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации в соответствии с местом реализации сертифицированной продукции;

в) Орган, выдавший сертификат.

23.  Международные стандарты имеют статус …

а) обязательный;

б) рекомендательный;

в) дополнительный.

24.  Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, регламентирует …

а) Закон РФ «О техническом регулировании»;

б) Закон РФ « О защите прав потребителей»;

в) Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации.

25 Определить абсолютную погрешность, если при токе в цепи, равном 100 мА, прибор показывает 104 мА.

а) –4 мА;

б) 4 мА;

в) 4 %.

25 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Таблица соответствия данной системы пятиблльной:

| 20-25 баллов | отлично |
| --- | --- |
| 16-19 баллов | хорошо |
| 10 - 15 баллов | удовлетворительно |
| 1 -9 баллов | не удовлетворительно |